附件10：农学院无人机购置；预算金额81200元

（联系人：韩老师13828233681）

注：不指定供应商，参数请见附件。

大疆经纬M210详细参数

| 飞行器 | - 产品类型 四轴飞行器 纠错 - 产品定位 入门级 纠错 - 飞行载重 最大起飞重量：6140g 最大载重(小电池)：2300g 最大载重(大电池)：1570g 纠错 - 悬停精度 垂直:±0.5m，下视启用±0.1m 水平:±1.5m，下视启用±0.3m 纠错 - 旋转角速度 俯仰轴：300°/s；航向轴：150°/s 纠错 - 升降速度 最大上升速度：P模式/A模式/S模式：5m/s 最大下降速度：垂直：3m/s 纠错 - 飞行速度 最大水平飞行速度（下置双云台）： P模式：61.2km/h A模式：61.2km/h S模式：64.8km/h 最大水平飞行速度（下置单云台/上置单云台）： P模式：61.2km/h A模式：82.8km/h S模式：82.8km/h 纠错 - 飞行高度 3000m 纠错 - 飞行时间 最长飞行时间（空载，普通容量电池）：27min 最长飞行时间（空载，大容量电池）：38min 纠错 - 轴距 643mm 纠错 - 动力系统 DJI 3515 纠错 - 螺旋桨 1760S 纠错 |
| --- | --- |
| 遥控器 | - 工作频率 2.400-2.483GHz 5.725-5.850GHz 纠错 - 控制距离 2.4GHz： FCC：7000m CE：3500m SRRC：4000m 5.8GHz： FCC：7000m CE：2000m SRRC：5000m 纠错 - 发射功率 2.4GHz：26dBm（FCC）17dBm（CE）20dBm（SRRC） 5.8GHz：28dBm（FCC）14dBm（CE）20dBm（SRRC） |
| 云台 | - 云台 下置，上置，下置双云台 |
| 电源性能 | - 充电器 型号：IN2C180 电压：26.1V 额定功率：180W 纠错 - 电池 型号：TB55 容量：7660mAh 电压：22.8V 电池类型：LiPo 6S 能量：176.93Wh 电池整体重量：885g 工作温度：-20-45℃ 存放温度：存放时间小于3个月：-20-45℃ 存放时间大于3个月：22-28℃ 充电温度：5-40℃ 纠错 - 功耗 180W |
| 其它参数 | - 产品尺寸 展开：887*880*378mm 折叠：716*220*236mm 纠错 - 产品重量 含普通电池：3840g 含大容量电池：4570g 纠错 - 适用环境 工作温度：-20-45℃ 纠错 - 其它参数 最大俯仰角度（下置双云台）： P模式：25°（前视视觉系统启用：25°） A模式：25° S模式：30° 最大俯仰角度（下置单云台/上置单云台）： P模式：30°（前视视觉系统启用：25°） A模式：30° S模式：35° 起落架：可快拆 防护等级：IP43 最大可承受风速：12m/s 前视视觉系统: 障碍物感知范围：0.7-30m FOV：水平60°，垂直54° 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15lux，室内日光灯正常照射环境） 下视视觉系统: 飞行速度测量范围：＜10m/s（高度2m，光照充足） 高度测量范围：＜10m 精确悬停范围：＜10m 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（＞15lux，室内日光灯正常照射环境） 超声波高度测量范围：10-500cm 超声波使用环境：非吸音材质，硬质地面（厚地毯性能会有衰减） |

大疆悟 INSPIRE 2详细参数

| 飞行器 | - 产品类型 四轴飞行器 纠错 - 产品定位 专业级 纠错 - 飞行载重 4000g 纠错 - 悬停精度 垂直：（下视视觉系统启用：±0.1m）±0.5m 水平：（下视视觉系统启用：±0.3m）±1.5m 纠错 - 升降速度 最大上升速度：P模式/A模式：5m/s；S模式：6m/s 最大下降速度：垂直：4m/s；斜下降：4－9m/s（App中可设置，默认：4m/s） 纠错 - 飞行速度 最大水平飞行速度：108km/h 纠错 - 飞行高度 最大起飞海拔高度：普通桨：2500m；高原桨：5000m 纠错 - 飞行时间 最大飞行时间：27min（使用ZenmuseX4S） 纠错 - 轴距 （降落模式）605mm 纠错 |
| --- | --- |

| 遥控器 | - 工作频率 2.400-2.483GHz；5.725-5.850GHz 纠错 - 控制距离 2.4GHz：7km（FCC）；3.5km（CE）；4km（SRRC） （无干扰、无遮挡）：5.8GHz：7km（FCC）；2km（CE）；（SRRC）5km 纠错 - 发射功率 2.4GHz：26dBm（FCC）；17dBm（CE）；20dBm（SRRC）5.8GHz：28dBm（FCC）；14dBm（CE）；20dBm（SRRC） 纠错 |
| --- | --- |

| 云台 | - 角度控制精度 ±0.01° 纠错 - 可控转动范围 俯仰：-130°至+40°；横滚：±20°；水平：±320° 纠错 - 控制转速 俯仰：90°/s；横滚：90°/s；水平：90°/s 纠错 |
| --- | --- |

| 电源性能 | - 充电器 型号：IN2C180 电压：26.1V 额定功率：180W 充电管家（型号：IN2CH） 输入电压：26.1V 输入电流：6.9A 纠错 - 电池 遥控器电池：6000mAh2SLiPo 智能飞行电池（型号：TB50-4280MAH-22.8V） 容量：4280mAh 电压：22.8V 电池类型：LiPo6S 能量：97.58Wh 电池整体重量：约515g 充电环境温度：5℃至40℃ 电池使用温度：-10℃至40℃ 最大充电功率：180W 纠错 |
| --- | --- |

| 其它参数 | - 产品重量 飞行器（型号：T650）重量：3290g（含两块电池，不含云台相机） 纠错 - 适用环境 推荐工作环境温度：-10℃至40℃ 纠错 - 其它参数 飞行器 最大俯仰角度：P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）；A模式：35°；S模式：40° 下视视觉系统 飞行速度测量范围：<10m/s（高度2m，光照充足） 高度测量范围：<10m 精确悬停范围：<10m 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15lux，室内日光灯正常照射环境） 超声波高度测量范围：10-500cm 超声波使用环境：非吸音材质、硬质地面（厚地毯性能会有衰减） 顶部红外感知系统 障碍物感知范围：0-5m FOV：±5° 使用环境：大尺寸、漫反射障碍物 前视视觉系统 障碍物感知范围：0.7-30m； FOV：水平60°，垂直54° 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15lux，室内日光灯正常照射环境） 遥控器 USB接口供电电流/电压：iOS：1A@5.2V（最大）；Android：1.5A@5.2V（最大） 工作环境温度：-10℃至40℃ 功耗：9W（不给移动设备充电状态） |
| --- | --- |

大疆Zenmuse X5S详细参数

| 主要参数 | - 产品类型 云台相机 纠错 - 外形尺寸 140×98×132mm 纠错 - 产品重量 461g 纠错 - 其它性能 镜头：DJI MFT 15mm/1.7 ASPH （需安装配重圈和遮光罩） Panasonic Lumix 15mm/1.7（需安装配重圈和遮光罩） Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD Olympus M.Zuiko 12mm/2.0（需安装配重圈） Olympus M.Zuiko 17mm/1.8（需安装配重圈） Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 Olympus M.Zuiko 45mm/1.8 Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6 传感器：CMOS，4/3英寸 有效像素：2080万 |
| --- | --- |

FOV 72°（配合DJI MFT 15mm/1.7 ASPH）
图像分辨率 4:3，5280×3956
16:9，5280×2970
视频存储格式：RAW，ProRes，MOV，MP4
工作模式：拍照模式，录像模式，回放模式
拍照模式 Micro SD: 单拍，BURST 连拍（3/5/7/10/14 张），
AEB 连拍（3/5 张），定时拍摄
SSD: RAW BURST连拍 （3/5/7/10/14/20/∞ 张）
曝光模式：程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光
曝光补偿：±3.0（以1/3 为步长）
测光模式：中央偏重点测光，点测光（点测光区域可选12x8）
测光锁定：支持
电子快门速度：8－1/8000秒
白平衡：自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯，
日光灯：手动白平衡（2000K-10000K）
ISO范围：100 – 6400（视频）
100 – 25600（照片）
视频字幕：支持
抗闪烁：自动，50Hz，60Hz
PAL/NTSC制式：支持
角度抖动量：±0.01°
安装方式：可拆式
可控转动范围：俯仰：+30°至－90°，平移：±320°
结构设计范围：俯仰：+50°至－140°，平移：±330°，横滚：+90°至-50°
最大控制转速：俯仰：90°/s，平移：90°/s